BØRN MED HANDICAP

Af Pædagogisk Konsulent Henrik Vilsbøll, www.vilsboells.dk

Når man skal planlægge et uderum for fysisk handicappede børn, er det vigtigt at gøre sig følgende klart:

- Hvilken aldersgruppe skal uderummet henvende sig til.

- Hvilke grader af fysisk handicap skal uderummet tilgodese
- Børn der går selv, om end dårligt.
- Børn der kommer omkring i gangvogne, på cykler, i kørestole eller måske alle kategorier.

Det vigtigste er, at børnene får mulighed for at udnytte arealet så selvhjulpent som muligt.

- Børnene skal let kunne komme ud, hvorfor kravlefliser er en absolut fordel.

- Sandkassen kan være niveaudelt. Børnene kan dels sidde i selve sandkassen og dels stå i

- Gangvogne og lege med sand på et bord. På denne måde har børnene hele tiden mulighed for at være i kontakt med hinanden.

- Sandkassen indrettes så det er muligt at sidde i den med god støtte af kanten. Eventuelt åben i den ene side, så indgangen lettes.

- Der bør være masser af sti-arealer (asfalteret eller flisebelagt), hvor børnene kan komme rundt ved hjælp af cykler, gangvogne og kørestole.

- Kælke findes med ryglæn og mulighed for fastspænding.

- Trapper bør undgås. I stedet kan bruges slisker eller lignende til udligning af niveauforskelle.

- Ildsted og plantekasser hæves over jorden.

- Køkkenhave kan indrettes i plantekasser, som kan benyttes af børn i kørestole. Frugtbuske kan opstammes, så frugten kan plukkes i kørestolshøjde.

- Vandlegeplads indrettes, så også børn i kørestol kan komme i berøring med vandet.

- Bordene bør være i god højde og uden tværpinde af hensyn til kørestolsbrugere.

- Legehusene skal være så store, at man kan køre ind i det og døren så bred, at det ikke volder problemer at få et køretøj derind.

- Synssansen tilgodeses ved stærke klare farver.

- Der bør være mulighed for at opleve følefigurer samt lugte og smage på krydderurter.

- Belægning og indramning af områder er vigtigt - især for synshandicappede.